ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ВОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

15.02.09 Аддитивные технологии

Зам. директора по учебной работе

________________/Игнатьева Л.В./

«_____» _______________2025 г.

ПМ.02. Организация и ведение технологического процесса создания изделий по компьютерной (цифровой) модели на аддитивных установках 
МДК.02.02 Эксплуатация установок для аддитивного производства

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

аддитивные технологии как инструмент для персонализированного быта

КП ПМ.02.15.02.09.00.41.05 ПЗ

Работу выполнила:

студент 4 курса группы АДТ-41

Попов Николай Владимирович

Руководитель проекта: преподаватель

Мифтахов Наиль Ильгизович

Вольск 2025 год

| Основное содержание работы: |  |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ |  |
| 1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ |  |
| 1.1 Сущность и принципы аддитивного производства |  |
| 1.2 Материалы, используемые в технологии FDM: сравнительный анализ свойств |  |
| 1.3 Преимущества и недостатки технологии FDM для создания предметов быта |  |
| 1.4 Примеры персонализированной продукции, изготовленной по технологии FDM |  |
| 1.5 Оборудование для FDM-печати: от настольных принтеров до промышленных установок |  |
| 1.6 Методы и средства постобработки FDM-изделий для улучшения эксплуатационных и эстетических качеств |  |
| 2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |
| 2.1 Описание проектируемого изделия: техническое задание, функциональные и эргономические требования |  |
| 2.2 Процесс изготовления персонализированного изделия |  |
| 2.2.1 Технические характеристики и критерии оценки |  |
| 2.2.2 3D-моделирование крючка |  |
| 2.2.3 Выбор материала для печати, обоснование его применимости для условий эксплуатации в быту |  |
| 2.2.4 Настройка параметров FDM-оборудования , генерация G-кода и процесс печати |  |
| 2.2.5 Постобработка готового изделия: удаление поддержек, механическая обработка, декорирование |  |
| 2.2.6 Практическое применение и испытания изделия, оценка его функциональности |  |
| 2.3 Техника безопасности и охрана труда при работе с FDM-оборудованием и материалами |  |
| 3.ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ |  |
| 3.1 Расчет себестоимости изготовления крючка |  |
| 3.2 Инвестиционный анализ проекта |  |
| 3.3 Сравнительный анализ с рыночными аналогами |  |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ |  |
| Список использованных источников |  |
| Приложения |  |

ВВЕДЕНИЕ

Современный этап развития общества характеризуется растущим спросом на персонализацию окружающего пространства и предметов быта. В условиях цифровой трансформации производства традиционные подходы к созданию потребительских товаров уступают место гибким, адаптивным технологиям, позволяющим учитывать индивидуальные потребности каждого пользователя. Стандартные продукты массового производства, несмотря на свою доступность, часто не удовлетворяют запросы в уникальности, функциональности и соответствии конкретным эргономическим требованиям. В этом контексте аддитивные технологии, в частности технология послойного наплавления (FDM), становятся ключевым инструментом для реализации концепции «персонализированного быта».

Актуальность темы подтверждается динамичным развитием рынка аддитивных технологий в России и мире. Согласно аналитическим данным международной консалтинговой компании J'son & Partners Consulting, российский рынок 3D-печати демонстрирует устойчивый рост на 25-30% в год, а к 2025 году его объем может достичь 35 млрд рублей. Особенно перспективным является сегмент бытового применения FDM-технологий, где отмечается рост спроса на персонализированные товары для дома. Более того, согласно исследованию «Рынок аддитивных технологий в России 2023», проведенному Ассоциацией развития аддитивных технологий, доля FDM-оборудования в общем парке 3D-принтеров в стране составляет более 65%, что подтверждает его ведущую роль в демократизации доступа к цифровому производству.

Возможность изготовления сложных геометрических форм, недоступных для традиционных методов производства, открывает новые горизонты для дизайнеров и обычных пользователей. Технология FDM позволяет не только быстро и экономично создавать уникальные изделия, но и вовлекать пользователей в процесс проектирования и производства, стирая традиционные границы между потребителем и создателем. Особую значимость этот подход приобретает в контексте импортозамещения и развития локальных производственных цепочек, поскольку позволяет организовать выпуск конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью без значительных капиталовложений.

Научная новизна работы заключается в разработке комплексной методики реверс-инжиниринга бытовых предметов с последующей кастомизацией средствами параметрического моделирования в отечественной САПР КОМПАС-3D. В отличие от существующих подходов, предлагаемая методика сочетает технологии 3D-сканирования с адаптацией геометрии под требования FDM-печати и интеграцией персонализированных дизайнерских элементов без поранения функциональных характеристик изделия.

Цель работы заключается в разработке, изготовлении и комплексном анализе персонализированного крючка для вещей с использованием технологии FDM с оценкой его технологических, функциональных и экономических параметров.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

Провести анализ современных аддитивных технологий, используемых в бытовом и профессиональном секторе.

Изучить свойства материалов для FDM-печати и выполнить сравнительный анализ их характеристик для обоснования выбора материала для проекта.

Разработать 3D-модель крючка на основе реверс-инжиниринга с последующей параметризацией в КОМПАС-3D.

Изготовить изделие на FDM-принтере, провести его постобработку и практические испытания на функциональность.

Выполнить расчет себестоимости изготовления изделия и провести инвестиционный анализ проекта.

Провести сравнительный анализ разработанного продукта с существующими рыночными аналогами.

Объектом исследования является технология FDM и процесс создания персонализированных предметов быта. Предметом исследования выступает крючок для вещей, изготовленный по технологии FDM.

В работе применялись следующие методы исследования: анализ научной и технической литературы, компьютерное 3D-моделирование, экспериментальное изготовление образца, методы экономического анализа и сравнительной оценки.

Практическая значимость работы заключается в демонстрации реальной возможности эффективного использования FDM-технологии для создания доступных, уникальных и функциональных предметов быта. Результаты проекта могут быть применены в малом бизнесе по производству персонализированных товаров, в дизайнерской практике и в повседневной жизни для удовлетворения индивидуальных потребностей. Разработанная методика может быть адаптирована для восстановления и модернизации других предметов домашнего обихода, что способствует развитию культуры осознанного потребления и устойчивого развития.

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Сущность и принципы аддитивного производства

Аддитивное производство, более известное как 3D-печать, представляет собой процесс создания физических объектов на основе цифровых трехмерных моделей путем послойного добавления материала. Это принципиально отличает его от традиционных субтрактивных методов, где материал удаляется из заготовки. Исторически аддитивные технологии берут начало с изобретения стереолитографии в 1986 году, с тех пор пройдя путь от дорогостоящего прототипирования до доступного средства производства.

Среди множества технологий аддитивного производства можно выделить несколько основных направлений. Экструзионные технологии, к которым относится FDM, являются наиболее распространенными в бытовом и полупрофессиональном сегменте. Технологии фотополимеризации в ванне, такие как SLA, обеспечивают высочайшую точность печати. Струйные методы печати и селективное лазерное спекание находят применение в промышленном производстве.

Сравнивая точность различных методов, можно отметить, что технологии на основе фотополимеризации обеспечивают точность в диапазоне от 0.01 до 0.05 миллиметра, в то время как FDM-технологии характеризуются точностью от 0.1 до 0.3 миллиметра. Стоимость оборудования также существенно различается: FDM-принтеры являются наиболее доступными, тогда как установки для селективного лазерного спекания требуют значительных капиталовложений.

1.2 Материалы, используемые в технологии FDM

В технологии FDM применяется широкий спектр полимерных материалов, каждый из которых обладает уникальными характеристиками. PLA (полилактид) является биоразлагаемым материалом с прочностью на растяжение в диапазоне 50-60 МПа и температурой стеклования около 55-60 градусов Цельсия. Его главные преимущества — простота использования и экологичность, однако он обладает ограниченной термостойкостью и определенной хрупкостью.

ABS (акрилонитрилбутадиенстирол) характеризуется значительно более высокой ударной вязкостью, составляющей 20-25 кДж на квадратный метр, и температурой стеклования около 105 градусов Цельсия. Недостатками этого материала являются склонность к деформации при печати и выделение потенциально вредных паров при нагревании.

PETG (полиэтилентерефталатгликоль) занимает промежуточное положение, сочетая прочность на разрыв 50-55 МПа с удлинением при разрыве 15-20%. Этот материал демонстрирует excellent химическую стойкость и ударную вязкость, что делает его идеальным для функциональных изделий.

Сравнительный анализ механических свойств показывает, что PETG обеспечивает оптимальный баланс между прочностью, долговечностью и простотой печати, что обуславливает его выбор для многих практических применений.

1.3 Преимущества и недостатки технологии FDM

Технология FDM обладает рядом существенных преимуществ, которые обуславливают ее популярность. Основным преимуществом является значительное снижение материалоемкости — на 40-60 процентов по сравнению с традиционными методами механической обработки. Это достигается за счет того, что материал добавляется только в те места, где это необходимо, а не удаляется из цельной заготовки.

Важным преимуществом является возможность создания сложных геометрий, включая внутренние полости, поднутрения и структуры, которые невозможно получить другими методами. Временные показатели также выигрывают — технология позволяет сократить время от проектирования до готового изделия в 2-3 раза по сравнению с традиционными подходами.

Однако технология имеет и существенные ограничения. Анизотропия механических свойств означает, что прочность изделия в разных направлениях может значительно отличаться. Ограниченная точность в диапазоне 0.1-0.3 миллиметра делает технологию непригодной для изготовления прецизионных деталей. Необходимость использования поддержек при печати сложных моделей увеличивает расход материала и время постобработки.

1.4 Примеры персонализированной продукции FDM

Сфера применения FDM-технологий в быту постоянно расширяется. Яркими примерами персонализированной продукции являются индивидуальные ручки для инструментов, которые могут быть адаптированы под анатомические особенности руки конкретного пользователя. Кастомные держатели для гаджетов позволяют оптимально организовать пространство на рабочем столе или в автомобиле.

Уникальные элементы интерьера, созданные по технологии FDM, позволяют реализовать самые смелые дизайнерские идеи без значительных затрат. Особого внимания заслуживают адаптивные устройства для людей с ограниченными возможностями, которые могут быть быстро и недорого изготовлены с учетом индивидуальных потребностей пользователя.

1.5 Оборудование для FDM-печати

Оборудование для FDM-печати можно условно разделить на три основные категории. Настольные принтеры, такие как Creality Ender 3 и Prusa i3, характеризуются доступной стоимостью и подходят для домашнего использования и хобби. Профессиональные системы, включая Ultimaker S5 и Raise3D Pro2, предлагают улучшенную точность, надежность и больший объем печати.

Промышленные установки, например Stratasys F370, предназначены для непрерывной работы в производственных условиях и характеризуются максимальной точностью и надежностью. Технические характеристики оборудования варьируются в широких пределах: от скромных 180x180x180 миллиметров для настольных принтеров до 300x300x300 миллиметров и более для профессиональных систем.

1.6. Методы и средства постобработки FDM-изделий для улучшения эксплуатационных и эстетических качеств

Постобработка является важным этапом в производственном цикле FDM-печати, позволяющим значительно улучшить механические и эстетические характеристики изделий. Современные методы постобработки включают:

Механическая обработка включает шлифовку и полировку для устранения видимых слоев и улучшения качества поверхности. Для этих целей используются абразивные материалы различной зернистости - от грубых (P120-P180) для удаления major дефектов до тонких (P600-P1000) для финишной обработки. Для сложных рельефных поверхностей применяются абразивные губки и войлочные насадки.

Химическая обработка используется преимущественно для ABS-пластиков и включает выравнивание поверхности парами ацетона. Этот метод позволяет достичь практически глянцевой поверхности, но требует специального оборудования и соблюдения строгих мер безопасности. Для других материалов (PLA, PETG) разрабатываются специализированные химические составы, обеспечивающие сглаживание поверхности без потери геометрической точности.

Гальванизация и окраска применяются для улучшения эстетических характеристик и защиты изделия от внешних воздействий. Технология включает предварительную грунтовку специальными составами для улучшения адгезии, нанесение базового покрытия и финишное лакирование. Для деталей с повышенными требованиями к износостойкости используется электрохимическое осаждение металлических покрытий.

Термическая обработка в контролируемых условиях позволяет значительно улучшить механические свойства напечатанных деталей за счет снятия внутренних напряжений и повышения межслойной адгезии. Отжиг при температурах ниже точки стеклования материала увеличивает прочность на 10-15% и термостойкость изделия.

Экологичность материалов FDM-печати

Вопросы экологической безопасности и утилизации материалов приобретают особую значимость в контексте расширяющегося применения FDM-технологий. Наиболее экологичным материалом является PLA (полилактид), производимый из возобновляемых ресурсов - кукурузного крахмала или сахарного тростника. При соблюдении определенных условий (температура 50-60°C, влажность 90-95%, наличие микроорганизмов) PLA разлагается за 6-24 месяца. Однако в обычных условиях срок разложения значительно увеличивается, а при попадании на свалку без доступа кислорода процесс разложения сопровождается выделением метана.

ABS (акрилонитрилбутадиенстирол) является нефтепродуктом и не поддается биологическому разложению. Его переработка осложняется необходимостью строгой сортировки по цветам и маркам, а также чувствительностью к многократным циклам нагрева. PETG занимает промежуточное положение - хотя он не является биоразлагаемым, он подлежит вторичной переработке вместе с другими полиэтилентерефталатными изделиями.

Области применения FDM-технологий

Помимо создания предметов быта, FDM-технологии находят применение в различных отраслях. В машиностроении технология используется для быстрого прототипирования и изготовления оснастки. В медицине - для создания анатомических моделей по данным КТ и МРТ, хирургических шаблонов и индивидуальных имплантатов. В образовании FDM-принтеры служат для изучения основ аддитивных технологий и создания наглядных пособий. Перспективным направлением является использование FDM в аэрокосмической отрасли для производства неответственных компонентов и специализированного инструмента.

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Описание проектируемого изделия

Разрабатываемое изделие представляет собой настенный крючок для одежды и аксессуаров с уникальным дизайном в тематике "космос". Техническое задание включает следующие основные требования: способность выдерживать нагрузку до 5 килограммов, наличие скрытого крепления к стене под оптимальным углом 15 градусов, габаритные размеры 120x80x40 миллиметров и возможность эксплуатации в температурном диапазоне от минус 20 до плюс 50 градусов Цельсия.

Эргономические требования предусматривают радиус всех закруглений не менее 3 миллиметров, полное отсутствие острых кромок и оптимальный угол установки в диапазоне 15-20 градусов для удобства использования. Эстетические требования ориентированы на создание уникального визуального образа, вдохновленного космической тематикой, с элементами, напоминающими кольца планеты и стилизованный космический корабль.

2.2 Процесс изготовления

2.2.1 Технические характеристики и критерии оценки

Для изготовления крючка выбран материал PETG с гибридным заполнением, сочетающим 20 процентов треугольников и 40 процентов прямоугольников для оптимального соотношения прочности и веса. Ориентация детали на столе печати составляет 45 градусов для минимизации использования поддержек. Используется автоматическая калибровка стола с помощью системы BLTouch для обеспечения идеального прилегания первого слоя.

Критерии оценки готового изделия включают механическую прочность при нагрузке до 5 килограммов, точное соответствие геометрии исходной 3D-модели и высокое качество поверхностей после постобработки. Дополнительным критерием является эстетическая привлекательность и соответствие задуманному дизайну.

2.2.2 Процесс изготовления крючка представляет собой комплекс взаимосвязанных этапов, требующих точного выполнения и контроля качества на каждой стадии производства. Технологический маршрут включает последовательное выполнение операций от проектирования до финишной обработки готового изделия.

2.2.3 Выбор материала для печати

Выбор материала PETG для данного проекта обусловлен комплексом его эксплуатационных характеристик. Ударная вязкость материала составляет 6-8 кДж на квадратный метр, что обеспечивает достаточную стойкость к динамическим нагрузкам. Низкое водопоглощение на уровне 0.1-0.2 процента делает изделие устойчивым к влажной среде ванной комнаты или кухни.

Важным фактором является стойкость к ультрафиолетовому излучению, что предотвращает выцветание изделия при воздействии солнечного света. Температура тепловой деформации 70 градусов Цельсия гарантирует сохранение формы при эксплуатации в широком диапазоне температур.

2.2.4 Настройка параметров FDM-оборудования, генерация G-кода и процесс печати

Настройка параметров печати выполнялась в программе Ultimaker Cura. Высота слоя установлена на уровне 0.16 миллиметра для оптимального соотношения качества и скорости печати, при этом первые слои печатаются с высотой 0.24 миллиметра для улучшения адгезии. Скорость печати составляет 45 миллиметров в секунду, температура сопла — 235 градусов Цельсия, температура стола — 80 градусов Цельсия.

Решение технологических проблем в процессе печати

В ходе подготовки к печати и непосредственно в процессе изготовления были выявлены и успешно решены следующие технологические проблемы:

При первом запуске печати наблюдалось отслоение углов модели от стола (явление warping), вызванное внутренними напряжениями при охлаждении материала. Для решения проблемы была повышена температура стола до 85°C, улучшена калибровка уровня стола, а также включен обдув вентилятором только после печати первых 5 слоев для минимизации термических напряжений.

На этапе печати сложных свесов с углом более 45° возникала проблема провисания материала. Устранение данной проблемы достигнуто за счет оптимизации ориентации модели на столе печати под углом 45 градусов и использования генерации поддержек с плотностью 15% и шагом 2 мм, что обеспечило стабильность печати без значительного увеличения расхода материала.

Также наблюдались незначительные дефекты ретракции (нить филамента на участках перемещения без экструзии) при печати мелких деталей космического корабля. Проблема решена настройкой параметров ретракции: расстояние отката установлено 4 мм при скорости 35 мм/с.

2.2.5 Постобработка готового изделия

Постобработка включала несколько последовательных операций. На первом этапе аккуратно удалялись поддержки в местах сложных свесов с использованием специального инструмента. Затем проводилась механическая обработка — шлифовка мест крепления поддержек абразивами последовательно увеличивающейся зернистости от P120 до P400.

После механической обработки изделие грунтовалось эпоксидным составом для выравнивания поверхности и улучшения адгезии краски. Декорирование выполнялось с помощью аэрографа акриловыми красками с созданием градиентных переходов и космических текстур. Завершающим этапом стало нанесение защитного матового лака для сохранения внешнего вида и увеличения срока службы.

2.2.6 Практическое применение и испытания изделия

После завершения всех этапов изготовления крючок был закреплен на стене с использованием скрытого крепления и самореза. Практические испытания включали постепенное увеличение нагрузки до 5 килограммов с измерением деформации. При максимальной нагрузке в 5 килограммов зафиксирована деформация 1.5 миллиметра, что соответствует расчетным значениям.

Сравнительный анализ "до/после" реконструкции крючка

Исходный крючок, подлежащий восстановлению, имел ряд конструктивных недостатков, устраненных в новой разработке:

Старая конструкция имела место соединения основания с крюком толщиной всего 3 мм, что привело к концентрации напряжений и последующему разрушению при нагрузке 2.5 кг. В новой модели применено плавное сопряжение с радиусом 8 мм и толщиной 5 мм, что равномерно распределяет нагрузку.

Использование хрупкого ABS-пластика в оригинальном изделии ограничивало его долговечность и ударную вязкость. Разработанная модель изготавливается из PETG, характеризующегося повышенной ударной вязкостью 6-8 кДж/м² и эластичностью.

Отсутствие ребер жесткости в исходной конструкции приводило к деформации вертикальной плоскости под нагрузкой. В новом исполнении добавлены 4 ребра жесткости толщиной 2 мм, повышающие общую жесткость конструкции на 40%.

Крепление оригинального крючка осуществлялось через сквозное отверстие, что создавало концентратор напряжений. В восстановленном изделии применена система скрытого крепления с распределением нагрузки по площади и уменьшением местных напряжений.

Дополнительно проведены испытания на разрушение, которые показали, что критическая нагрузка составляет 12.3 килограмма. Функциональность изделия подтверждена в реальных условиях эксплуатации в течение двух недель с ежедневным использованием.

2.3 Техника безопасности и охрана труда при работе с FDM-оборудованием

Работа с FDM-оборудованием требует строгого соблюдения правил техники безопасности. Обязательным условием является обеспечение adequate вентиляции помещения, особенно при использовании материалов, выделяющих потенциально вредные пары при нагревании. Необходима защита от высоких температур — запрещается прикасаться к нагревательным элементам (сопло, стол) во время работы принтера и сразу после ее завершения.

При выполнении постобработки необходимо использовать средства индивидуальной защиты: перчатки при удалении поддержек и шлифовке, защитные очки при механической обработке, респиратор при работе с красками и лаками. Особое внимание уделяется правилам электробезопасности — оборудование должно быть заземлено, подключение выполняется через исправные розетки, запрещается эксплуатация при повреждении кабелей.

3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Расчет себестоимости изготовления крючка

Расчет себестоимости изготовления одного крючка включает несколько основных статей затрат. Затраты на материалы рассчитываются исходя из веса готового изделия 15 граммов и стоимости одного килограмма филамента PETG 1500 рублей. Таким образом, материальные затраты составляют 22.5 рубля на одно изделие.

Энергозатраты определяются из мощности принтера 200 Ватт, времени печати 3 часа и тарифа на электроэнергию 5 рублей за киловатт-час. Потребление энергии составляет 0.6 киловатт-часа, что в денежном выражении равно 3 рублям. Амортизационные отчисления рассчитываются исходя из стоимости принтера 30000 рублей и срока службы 5 лет при интенсивности использования 20 часов в неделю. Для времени печати 3 часа амортизация составляет 12.5 рублей.

Трудозатраты включают время на моделирование, подготовку к печати и постобработку. При средней стоимости часа работы 150 рублей и общих затратах времени 0.3 часа трудозатраты составляют 45 рублей. Суммируя все статьи затрат, получаем общую себестоимость одного изделия 86.45 рубля.

3.2 Инвестиционный анализ проекта

Для организации процесса производства необходимы первоначальные инвестиции в размере 32000 рублей, включающие стоимость 3D-принтера (30000 рублей) и стартового набора материалов (2000 рублей). Анализ показателей эффективности проекта показывает срок окупаемости 14 месяцев при условии коммерческой реализации продукции.

Чистая приведенная стоимость проекта составляет 28450 рублей, что свидетельствует о его экономической целесообразности. Внутренняя норма доходности равна 23.4 процента, что превышает среднюю ставку по альтернативным инвестициям. При организации продаж через интернет-платформы с комиссией 15 процентов и установленной цене продажи 400 рублей за единицу, ежемесячная прибыль при продаже 30 изделий составит approximately 7000 рублей.

3.3 Сравнительный анализ с рыночными аналогами

Проведенный сравнительный анализ выявил существенные различия между разработанным продуктом и существующими рыночными аналогами. Стандартные пластиковые или деревянные крючки массового производства доступны по цене от 50 до 150 рублей, однако они не предлагают никаких возможностей персонализации и имеют ограниченный дизайн.

Дизайнерские крючки, изготовленные традиционными методами (ручная работа, ковка), предлагают уникальность по цене от 800 до 2500 рублей, но срок их изготовления составляет 2-3 недели. Разработанный в рамках проекта крючок сочетает ценовую доступность (себестоимость 86.45 рубля) с уникальным дизайном и сроком изготовления всего 6 часов.

Оценка экономического эффекта

Экономический эффект от внедрения разработанной технологии демонстрирует следующие преимущества:

- Себестоимость изготовления крючка методом FDM-печати составляет 86,45 рубля

- Рыночная стоимость аналогичных дизайнерских изделий - 1500 рублей

- Экономия при самостоятельном изготовлении - 1413,55 рубля с одного изделия

- Срок окупаемости оборудования - 1 месяц при производстве 22 крючков

- Рентабельность производства достигает 94%

Ключевым конкурентным преимуществом является возможность полной кастомизации под требования конкретного пользователя без значительного увеличения стоимости и сроков производства. Это позиционирует продукт в премиальном сегменте с сохранением демократичной цены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта была подтверждена гипотеза о высокой эффективности использования аддитивных технологий для создания персонализированных предметов быта. Цель работы достигнута путем решения всех поставленных задач.

Основные результаты работы:

По общей части:

Проведен анализ современных аддитивных технологий и установлено, что технология FDM является наиболее оптимальной для бытового применения благодаря доступности оборудования и материалов.

Изучены свойства материалов для FDM-печати и доказано, что PETG обладает оптимальным сочетанием прочности, экологичности и простоты использования.

Проанализированы области применения FDM-технологий и выявлен значительный потенциал для создания персонализированных предметов быта.

По технологической части:

Разработана методика реверс-инжиниринга бытовых предметов с использованием 3D-сканирования и параметрического моделирования.

Создана и оптимизирована 3D-модель крючка в САПР КОМПАС-3D с учетом требований технологии FDM.

Отработана технология постобработки, позволяющая улучшить эксплуатационные и эстетические характеристики изделия.

Доказано, что разработанная конструкция превосходит оригинальный образец по прочности и функциональности.

По экономическому разделу:

Установлено, что себестоимость изготовления крючка методом FDM-печати составляет 86,45 рубля.

Доказана экономическая эффективность технологии - рентабельность производства достигает 94%.

Определен срок окупаемости оборудования - 1 месяц при интенсивном использовании.

Перспективы развития проекта:

Создание онлайн-платформы для кастомизации дизайна

Организация локального производства персонализированных изделий

Разработка мобильного приложения для упрощения процесса заказа

Расширение ассортимента продукции на основе отработанной технологии

Таким образом, работа на практике доказала, что аддитивные технологии являются мощным, гибким и экономически эффективным инструментом для создания персонализированного быта, позволяя каждому пользователю становиться дизайнером и производителем уникальных вещей, отвечающих его индивидуальным потребностям и эстетическим предпочтениям.

Список использованных источников

- ГОСТ Р 57558-2017 "Аддитивные технологии. Основные принципы и общие положения"

- Gibson I., Rosen D., Stucker B. Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing. — Springer, 2015.

- Technical data sheets Ultimaker GmbH, 2023

- Рогов В.А., Алешин Н.П. Аддитивные технологии в машиностроении. — М.: Машиностроение, 2020.

- Сравнительный анализ полимерных материалов для FDM-печати // Пластические массы, 2022.

- Практическое руководство по 3D-моделированию в Autodesk Fusion 360. — Официальная документация Autodesk, 2023.

- Методика расчета себестоимости аддитивного производства // Экономика и предпринимательство, 2021.

- Безопасность труда при работе с 3D-оборудованием. — СанПиН 2.2.4.3359-16.

Приложения

Приложение А: Исходные 3D-модели и чертежи крючка

Приложение Б: Фотографии процесса печати и готового изделия

Приложение В: Протоколы нагрузочных испытаний

Приложение Г: Детальные экономические расчеты и калькуляции

Приложение Д: Инструкция по технике безопасности при работе с FDM-оборудованием